米家智慧場景介紹	20181225

1.米家智慧場景介紹，重點體驗：小愛同學語音助理

小愛同學：

控制插頭、周邊、落地扇風速調高、燈暗一點、查詢掃地機器人剩餘電量

今天天氣、室內空氣質量、查詢室內溫度、室內溼度是多少

笑話、故事、聽音樂、學動物叫、海浪的聲音、科學知識-火星

技能：

算數、日期時間、正月初一是幾號、一分鐘後提醒我、親戚稱呼、

打開我愛猜歌名、打開成語接龍、塔羅牌、線上養成遊戲等

小愛同學訓練計畫(萬能遙控器)

Yeelight語音助理：召喚小冰

2.操作示範(包含觸摸每個物品)。

米家智慧家庭套裝、智慧插頭（插座腳位部分）、三種語音助理

特別提到：Yeelight語音助理有藍芽網關＋雙系統，令上方五個按鈕較好按

3.如何選購商品、參考售價、購買方式（參考文件：20181024.米家的採購）

分「陸規」與「台規」: 電壓不同、插頭樣式不同、如何轉接、
	各種插線板(延長線)、電流負載考量...

個人購買陸規，種類齊全，但台規插頭不用轉接(台規最近也推出智慧套件)

兩種規格無法在米家APP中混用

兩者的混用程度如何，可做為未來實驗課題之一

4.必要成員: 小米WIFI基地台(小米路由器)、語音助理(小愛同學)、
	網關(升級版)、萬能遙控器(學習紅外線遙控)

特別注意：冷氣遙控器沒辦法按鈕式的一對一學，要設定幾組模式來學

5.常見的選購品: 智慧插頭(三種)、飛利浦智睿球泡燈(E27)、門窗感應器、
	人體感應器、水浸傳感器、溫溼度感應器(二種)、無線按鈕開關(三種)、
	牆壁控制開關(單火線/零火線)、牆壁插座、智慧插線板、天然氣警報器、
	煙霧警報器、各種攝像機等等

6.了解通訊協定: WIFI 2.4G/5G、Zigbee、藍芽

7.安裝米家APP，設定智慧與場景應用

小愛智慧音箱另需安裝專用APP，可在其中加入語音控制的智慧場景

8.安全性、隱私、穩定性

不要期望達成１００％，從增加生活的便利性、高可用性來著眼

9.其他延伸: 控制傳統家電、Arduino、無線電遙控與紅外線遙控互轉等

與傳統除溼機的結合、傳統門鎖、指紋開門等

A.參考價位:

小米路由器3G四天線(1200)

小愛同學AI音箱(1700)  MINI(900)  Yeelight語音助理兼藍芽網關(1400)

網關(升級版)(800)  萬能遙控器(800)

智慧插頭 基礎版(350)  ZigBee版(400)  增強版USB(580)

飛利浦智睿球泡燈(300)  Yeelight LED彩光燈泡(600)

門窗感應器(300)  人體感應器(350)  水浸傳感器(650~1500 較難買)

溫溼度感應器(300)  藍芽液晶溫溼度(400)

無線按鈕開關(300)  無線開關Aqara(500)  無線開關牆壁雙按鍵(900)

牆壁控制開關(單火線雙案鍵)(900)  (零火線雙案鍵)(900)  單鍵(800)

牆壁插座(850)  智慧插線板(500)  天然氣警報器(1200)  煙霧警報器(800)